R-Bot V4.2.3.1 程序升级 SOP

1. 目的

规范 R-Bot 车辆程序升级操作流程，确保升级过程中程序版本、硬件平台及升级包选择正确，降低因版本跨度、硬件平台不匹配或历史文件残留导致的升级异常。

2.新功能与问题修复清单

2.1. 新增功能

本版本新增及扩展以下功能：

- 新增 低功耗模式 。

- 新增防爆款车型适配

- 新增单电机车型兼容支持。

- 新增霍尔板波特率自适应功能，提高不同硬件版本的兼容性。

- 新增顶升位置参数配置及加载功能

  - 支持子道位置；

  - 支持母道位置；

  - 支持子道顶升位置；

  - 支持母道顶升位置。

- 新增车辆最大速度限制机制，在速度指令发布过程中增加最大速度约束。

- 新增 RCS 复杂任务解析支持，支持任务指令序列中间包含动作指令的场景。

- 新增撞车急停状态上报功能。

- 新增 initPosition 地图类型判断逻辑，支持 map loctype = 12 场景。

- 新增无地图版本运行适配，无地图模式下不再进行车辆移动超出地图范围检查。

- 新增林德提速版本避障急停范围适配。

- 新增充电超时及充电重试等待机制。

- 新增动作状态变化日志，便于任务执行过程的问题定位及追溯。

- 增加原子状态变量机制，优化多线程状态访问的可靠性。

- 优化传感器开关流机制，传感器启动时仅查询当前已开启的传感器站点。

- 切换出手动模式时主动关闭相关避障传感器，优化模式切换过程中的传感器管理。

2.2 Bug 修复及逻辑优化

本版本主要修复及优化以下问题：

- 修复软急停任务状态异常问题

  - 修复行走软急停情况下偶发错误反馈任务成功的问题；

  - 避免行为树继续执行后续节点导致任务执行错乱；

  - 修复软急停清空当前任务引起的异常。

- 优化低功耗模式相关逻辑

  - 修复低功耗模式关闭后电机通信未正确恢复的问题，退出低功耗后重新初始化电机通信；

  - 低功耗模式开启后不再使用无效电机数据；

  - 优化低功耗模式进入条件判断；

  - 优化低功耗模式整体控制逻辑。

- 优化提升机交互逻辑

  - 优化车辆进、出提升机完成状态判断；

  - 修复出提升机后存在后续动作指令时的处理异常；

  - 调整提升机信号消失判断逻辑；

  - 优化车辆与提升机的任务交互流程。

- 优化初始化状态控制

  - 初始化过程中禁止接收手动控制指令，避免初始化流程受到人工操作干扰。

- 优化 IMU 数据解算逻辑。

- 优化探货检测逻辑

  - 调整探货数据滤波策略；

  - 优化探货避障参数；

  - 调整探货相关滤波参数，减少异常检测对车辆运行的影响。

- 优化寻签逻辑

  - 调整寻签距离参数；

  - 寻签距离根据车辆最大速度动态设置，提高不同运行速度下的寻签可靠性。

- 优化车辆上电载货状态判断

  - 当车辆在母道上电，若单边检测到有货，则按照载货状态进行判断。

- 优化停止充电指令处理

  - 收到停止充电指令后，等待充电状态实际关闭后再返回执行结果，避免充电状态与任务状态不同步。

- 优化 ROS 回调等待时间，减少节点响应延迟及异常等待。

- 优化手动/自动模式切换过程中的避障传感器控制逻辑。

- 优化车辆进出提升机的完成条件及状态同步逻辑。

3. 升级前确认项

3.1 主控板型号确认

根据车辆主控板型号选择对应升级包：

| 主控平台 | Ubuntu版本 | 升级程序包 |
| --- | --- | --- |
| RK3568 | Ubuntu 20.04 | V4.2.3.1_3568_0811.tar.gz |
| RK3576 | Ubuntu 22.04 | V4.2.3.1_3576_0811.tar.gz |

注意：严禁将 RK3568 与 RK3576 程序包混用。

3.2 传感器版本确认

升级 V4.2.3.1 前，应通过 RoboX 或对应传感器调试工具确认车辆当前传感器版本。

本版本已确认兼容的传感器版本如下：

| 设备/模块 | 兼容版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 避障模块 | 2.1.04 / 2.0.04 | 升级前确认版本 |
| ToF | 2.0.03/ 2.0.04 | 升级前确认版本 |
| HALL | 2.3.10/ 2.4.03 | 升级前确认版本 |
| LED 灯板 | 2.0.02 | 定制版本需咨询研发确认 |
| 避障传感器固件 | DTS6012_APP_V1.42R50 | 确认传感器内部固件版本 |

版本确认要求

升级前应逐项核对上述传感器版本。

若车辆使用的传感器版本不在以上兼容版本范围内，应先自行OTA升级。

4. 升级流程

4.1 确认车辆当前程序版本

升级前首先通过 RoboX 或车辆终端确认当前车辆程序版本。

情况一：当前程序为 V4.2.x

若车辆当前程序版本属于：

V4.2.x

则可以直接按照本 SOP 升级至：

V4.2.3.1

情况二：当前程序低于 V4.2.x

若车辆当前程序不是 V4.2.x 系列版本，不得直接升级至 V4.2.3.1。

应首先按照原有版本升级 SOP，将车辆程序升级至 V4.2 基线版本。

确认 V4.2 版本运行正常后，再按照本 SOP 执行 V4.2.3.1 升级。

升级路径：

非 V4.2.x 版本
        ↓
按照原升级 SOP 升级至 V4.2
        ↓
确认车辆运行正常
        ↓
升级至 V4.2.3.1

4.2 确认主控板型号

进入车辆主控终端，执行：

lsb_release -a

或：

cat /etc/os-release

确认当前 Ubuntu 系统版本。

Ubuntu 20.04

若系统为：

Ubuntu 20.04

说明当前车辆使用 RK3568 主控板。

必须选择：

V4.2.3.1_3568_0811.tar.gz

Ubuntu 22.04

若系统为：

Ubuntu 22.04

说明当前车辆使用 RK3576 主控板。

必须选择：

V4.2.4.1_3576_0811.tar.gz

4.3 使用新版 RoboX 连接车辆并配置参数

使用本版本配套的RoboX_V4.2.3.1 连接车辆，并在程序升级前完成新增机械参数配置。

进入以下菜单：

参数配置
→ 机械配置
→ 电机参数
→ 举升电机

配置以下参数：

- 子道位置

- 母道位置

- 子道顶升位置

- 母道顶升位置

常规款车型参考参数如下：

| 车型 | 子道位置 | 母道位置 | 子道顶升位置 | 母道顶升位置 | 升降行程 | 换向行程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规款 | 0 | -0.035 | 0.035 | -0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 林德平轨款 | 0 | -0.032 | 0.038 | -0.032 | 0 | 0 |

说明：上述参数仅适用于常规款车型。若车辆属于定制款、平轨款或其他特殊结构车型，参数可能存在差异，不得直接套用常规款参数，具体配置值请咨询殷嘉辉确认。

参数填写完成后，必须执行应用/保存操作，并重新读取或检查参数，确认配置已成功生效。

重要要求

以上参数必须在升级程序前完成配置并确认应用成功，再进行后续程序升级操作。

新版程序启动后会直接读取上述新增参数。若升级前未完成配置，可能因程序无法读取有效参数，导致：

- 车辆状态异常；

- 举升位置判断异常；

- 子道/母道状态识别异常；

- 车辆无法正常初始化或执行相关动作。

因此，确认参数配置正确并成功应用后，方可进入后续的停止程序、清理旧程序及升级新版本步骤。

4.4 停止车辆程序

确保车辆处于安全停止状态，不存在正在执行的任务。

进入车辆程序目录后，执行程序停止脚本，杀掉当前运行程序。

./ros_kill.sh

4.5 清理旧版本程序文件

确认车辆程序已经完全停止后，进入程序安装目录。

删除原有 install 目录：

rm -rf install/

删除历史运行日志目录：

rm -rf work_log/

4.6 解压新版程序

根据步骤 3.2 确认的硬件平台选择对应升级包。

RK3576

执行：

tar -zxvf V4.2.3.1_3576_0811.tar.gz

RK3568

执行：

tar -zxvf V4.2.3.1_3568_0811.tar.gz

4.7 启动车辆程序

确认程序解压正常、参数配置完成后，执行车辆程序启动脚本。

./ros2_start.sh

5. 新功能详解

5.1 低功耗模式

当前版本已实现低功耗模式，但目前仅支持车辆处于故障状态持续达到设定时间后自动进入低功耗模式。

车辆进入低功耗模式后，将执行以下处理：

- 关闭电机；

- 停止使用低功耗期间的无效电机数据；

- 灯带切换为呼吸灯模式；

- 车辆退出低功耗模式后，重新进行电机通信恢复及初始化检查；

- 电机初始化正常后，车辆方可继续执行后续任务。

5.1.1 低功耗参数配置

低功耗相关参数位于：

参数配置
→ 能源配置
→ 低功耗参数

界面中目前包含以下配置项：

- 空闲进入休眠时间；

- 异常休眠等待时间；

- 休眠唤醒超时时间；

- 限速电量阈值；

- 低电量限速值。

其中，当前版本低功耗功能实际生效的主要参数为“异常休眠等待时间”。

该参数用于设置车辆进入故障状态后，持续多长时间进入低功耗模式。

例如：

异常休眠等待时间 = 300 s

表示车辆故障状态持续 300 秒后，进入低功耗模式。

低功耗参数配置完成后，还需要在 RoboX：

参数配置
→ 功能参数
→ 低功耗模式

开启低功耗功能。

5.2 点位限速

点位限速功能用于对地图中的特殊区域进行速度限制。车辆运行至配置有限速信息的点位或相关路径时，会根据限速参数自动规划运动曲线，并限制车辆最大运行速度。

适用于以下场景：

- 提升机入口；

- 提升机出口；

- 提升机内部；

- 翻转轨道；

- 高风险交叉区域；

- 其他需要降低车辆运行速度的特殊区域。

5.2.1 地图参数配置

在地图对应点位的：

SpeedLimit

字段中填写该点位要求的最大运行速度。

例如：

SpeedLimit = 0.5

表示该点位相关区域最大运行速度限制为：

0.5 m/s

对于提升机前、提升机后以及提升机内部点位，建议最大速度设置不超过 0.5 m/s。

5.2.2 功能开关

地图参数配置完成后，还需要在 RoboX：

参数配置
→ 功能参数
→ 区域限速

开启区域限速功能。

只有地图 SpeedLimit 参数和区域限速功能同时正确配置后，点位限速才会生效。

重要：不需要限速的点位，SpeedLimit 必须填写：

0

不得留空。

5.3 单点避障阈值补偿

单点避障阈值补偿用于解决部分特殊点位由于现场环境、设备结构、光线反射、材料折射等因素导致避障传感器频繁误触发的问题。

例如：

- 金属结构反射；

- 特殊货架结构；

- 防护网；

- 高反射材料；

- 特殊角度造成的激光反射或折射；

- 个别固定点位长期出现误避障。

通过针对具体地图点位设置补偿值，可对该点位的避障判断阈值进行单独调整，而不影响整车其他区域的避障参数。

5.3.1 地图参数配置

在地图对应点位的：

ObstacleCompensation

字段中填写补偿值。

单位为：

mm

例如：

ObstacleCompensation = 50

表示该点位增加对应的避障阈值补偿。

重要：不需要进行避障补偿的点位，必须填写：

0

不得留空。

注意：避障阈值补偿属于特殊场景适配功能，应根据现场实际测试结果进行设置，不建议在无明确误避障问题的点位随意增加补偿值。

5.4 充电失败自动重试

部分现场可能因车辆与充电桩通信、握手时序、车辆停车位置偏差等因素，出现车辆已到达充电位置但首次充电握手失败的情况。

本版本增加充电失败自动回退重试功能。

当首次充电失败后，车辆可按照配置的回退距离退出充电位置，再重新进入充电位置并发起充电，从而提高自动充电成功率。

5.4.1 参数配置

建议开启：

充电失败重试回退开关

并根据现场实际空间及车辆位置余量配置合理的充电回退距离。

基本流程如下：

车辆进入充电位
      ↓
发起充电握手
      ↓
充电是否成功？
   ↓是       ↓否
正常充电    执行回退
              ↓
         等待/重新进入
              ↓
         再次发起充电

5.4.2 回退距离设置要求

回退距离需要结合现场布局合理设置，既要保证车辆能够完全退出当前充电接触状态，又应避免回退距离过大。

尤其是充电位位于母道或公共运行通道附近时，应预留足够安全余量，避免车辆执行充电回退过程中与母道正常运行的其他车辆产生干涉。

建议：新项目建议默认启用充电失败回退重试功能，具体回退距离应根据充电桩安装位置、车辆停车精度及现场通道空间进行确认。

5.5 区域切换点 LocType = 12

本版本新增：

LocType = 12

类型点位，用于车辆在不经过提升机的情况下进行地图/楼层/区域切换。

5.5.1 使用场景

部分特殊项目中，车辆在两个地图区域之间切换时，实际不存在提升机交互，例如：

- 不同地图区域之间直接连接；

- 特殊轨道结构实现区域切换；

- 软件地图需要切层，但物理运行过程中不存在提升机；

- 其他仅需要完成地图切换、不需要执行提升机握手的场景。

此时应使用：

LocType = 12

5.5.2 与 LocType = 6 的区别

| 点位类型 | 区域/楼层切换 | 提升机交互 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| LocType = 6 | 支持 | 进行提升机交互 | 正常通过提升机进行楼层切换 |
| LocType = 12 | 支持 | 不进行提升机交互 | 无提升机情况下进行区域或楼层切换 |

如果特殊项目中的区域切换点错误配置为：

LocType = 6

程序会按照正常提升机流程执行，默认等待或进行提升机相关交互，从而导致任务无法正常继续。

因此：

- 经过提升机切层：使用 LocType = 6；

- 不经过提升机，仅进行区域/地图切换：使用 LocType = 12。

注意：LocType = 12 仅用于明确不存在提升机交互的特殊区域切换场景，普通提升机项目不得使用该类型替代 LocType = 6。